Scheda 6 - Cella solare

Misure:

1) Caratteristica I,V con la cella al buio.

2) Caratteristica I,V con la cella illuminata.

Precauzioni:

- togliere il vetro altrimenti se scalda si rompe.

- regolare il generatore impostando una certa tensione (corrente), e poi variando le corrente (la tensione)  con il FINE e con il COARSE, facendo attenzione a prendere abbastanza punti nella zona significativa (I<0 ; V>0).

+

-

A

V

+

+

+

-

-

-

I0

cella solare

Elaborazioni:

Supponendo una relazione Corrente- Tensione del tipo:

I(V)=I0(eV−RsIηkT−1)−Is

Dalla misura 1), in cui i termini RsI  e Is si possono considerare  nulli, si ricavano I0  e   (grafico in carta log/lin come per il diodo.

Dalla misura 2) : -  provare a fare un fit per valutare Rs  ed Is

-  Calcolare la potenza fornita nella zona attiva e la resistenza dinamica trovando il punto di massima potenza con la relativa R dinamica.