Corso di Laboratorio di Elettromagnetismo e Circuiti - A. A. 2009-2010

Esercitazione n.7

Linea di trasmissione

Si ha a disposizione una linea di trasmissione con le seguenti specifiche tecniche:

R0 = 50 

T  = 5 ns/m

L = 100 m

1) Linea adattata in ingresso e terminata su un carico resistivo.

Collegare un estremo della linea di trasmissione (estremo A) al generatore di segnale di onda quadra e l’altro estremo (estremo B) ad un resistore RC.

Il generatore di segnale ha una resistenza interna RG = 50 pari alla resistenza caratteristica R0 della linea, quindi la linea risulta adattata all’estremo A (cioe’ assenza di riflessioni all’estremo A: = (RG - R0 )/(RG + R0 ) = 0).

Agire sui comandi offset e duty cycle del generatore in  modo da avere in assenza di linea un segnale rettangolare periodico con – indicativamente – le seguenti caratteristiche:

VS(t) = V0= 5 V per 0 < t < ~ 5 s

VS(t) = 0 V per ~ 5 < t < ~ 20 s

Una volta collegata la linea, visualizzare all’oscilloscopio il segnale sia all’estremo A sia all’estremo B nei seguenti tre casi:

= (RC-R0)/(RC+R0) =+1, 0, -1

con coefficiente di riflessione all’estremo B.

Riportare in un grafico su carta millimetrata le varie forme d’onda.

2) Misura di R0 e tD

Visualizzare all’oscilloscopio il segnale all’estremo A nel caso =1 del punto precedente; misurare VP e 2tD, ricavare R0 e T e verificare l’accordo dei valori ottenuti con le specifiche tecniche della linea. Si ricorda che la partizione iniziale di tensione e’ VP = V0R0/(R0+RG) e tD=LT, da cui T=tD/L e R0=RG{VP/(V0-VP)}

VA

2tD

VP

3) Misura del coefficiente di attenuazione 

Nel caso di linea dissipativa, l’ampiezza del segnale che si propaga nella linea risulta attenuata per un fattore e-x con  costante di attenuazione e x percorso del segnale nella linea.

Visualizzare all’oscilloscopio il segnale all’estremo A nel caso =-1 del punto 1), cioe’ nel caso di linea adattata in ingresso e terminata con un corto circuito all’uscita.

Dopo un intervallo di tempo 2tD  il segnale dovrebbe annullarsi per il sopraggiungere dell’onda riflessa. Tuttavia l’onda riflessa avra’ un’ampiezza pari all’ampiezza dell’onda progressiva propogatasi da A a B, (V0/2)e-L , moltiplicata per il coefficiente di riflessione in B e l’attenuazione da B ad A,  cioe’: (V0/2)e-L  (-1) e-L  =  -(V0/2)e-2L  .

Quindi il segnale in A dopo il sopraggiungere dell’onda riflessa avra’ un’ampiezza residua:

=V0/2 (1 - e-L ) ~ V0 L

Misurando  si puo’ ricavare 



4) Linea adattata in ingresso e terminata su un carico capacitivo (facoltativo).

Collegare un estremo della linea di trasmissione (estremo A) al generatore di segnale di onda quadra e l’altro estremo (estremo B) ad un condensatore di capacita’ C=10nF.

Visualizzare all’oscilloscopio i segnali sia all’estremo A sia all’estremo B e riportarli in un grafico. Spiegare brevemente l’origine delle varie forme d’onda ottenute.