Corso di Laboratorio di Elettromagnetismo e Circuiti - A. A. 2010-2011

Esercitazione n.3

Circuiti del primo ordine (RC e CR) in regime sinusoidale

Si monti sulla basetta il circuito mostrato in figura (si consiglia di utilizzare i valori C=22 nF ; R=2.7 k:

1) Circuito RC

Si suggerisce di regolare inizialmente l’ampiezza dei segnali del generatore a circa 1 V. Si usi il generatore in configurazione di generatore di segnale sinusoidale.

Si vuole studiare la tensione ai capi del condensatore in funzione della frequenza  del segnale sinusoidale.

Se il segnale del generatore e’ una sinusoide:

VSt=VSsin2πνt

anche quello ai capi del condensatore sara’ sinusoidale ma con ampiezza e fase differenti:

VCt=VCsin2πνt+Δφ

Si effettuino misure del rapporto VC/VS e  per valori di frequenza nell’intorno del valore:

ν0=12π⋅τ,

ed anche molto al di sotto e molto al di sopra di 0 (ad esempio da 100 Hz a 100 kHz) in modo da individuarne l’andamento asintotico e si riportino in un grafico (usualmente: in ordinate VC/VS (o ) in scala lineare ed in ascisse la frequenza (non la pulsazione   !) in scala logaritmica).

La misura della fase  puo’ essere effettuata misurando il ritardo temporale relativo dei due segnali (visualizzare entrambi i canali contemporaneamente, trigger su uno dei due canali). Fare attenzione al verso dello sfasamento da misurare: si consideri che in questo caso per .

2) Circuito CR

Si vuole studiare la tensione ai capi del resistore in funzione della frequenza  del segnale sinusoidale.

Si effettuino misure del rapporto VR/VS e  per valori di frequenza nell’intorno del valore 0 ed anche molto al di sotto e molto al di sopra di 0 , analogamente al punto precedente. Fare attenzione al verso dello sfasamento da misurare: si consideri che in questo caso per .

Consigli pratici:

- Misurare sempre i valori dei componenti scelti utilizzando il ponte d’impedenze ed il mutimetro a disposizione in laboratorio. Questi sono i valori da usare per il calcolo “teorico” delle grandezze  che caratterizzano il circuito, come .

- Nell’effettuare le connessioni ricordarsi che i terminali “ground” dei due canali dell’oscilloscopio sono connessi internamente. Connettere il terminale “ground”  del generatore di segnali con il “ground” del circuito e con quello dell’oscilloscopio.