LABORATORIO DI ELETTROMAGNETISMO E CIRCUITI

SCHEDA RELATIVA ALL’ESPERIENZA n. 1

CORRENTE CONTINUA

## I parte: Misure di tensione

Sulla bacchetta di plexiglass a disposizione  sono montate N resistenze in serie, con N=10 ed R=100 K. Si connetta la resistenza con  Vo= 4.5V

Studiamo l'andamento della tensione ai capi di n resistenze Vn al variare di n, tenendo conto della perturbazione indotta dal voltmetro.

Se la perturbazione del voltmetro è trascurabile, abbiamo che

Vn = (n/N) Vo

Per considerare l’effetto perturbativo del voltmetro, introduciamo la sua resistenza interna RV che ricordiamo dipende dal fondo scala utilizzato;  il circuito equivalente di Thevenin è disegnato in figura.

Ricordiamo che per definizione Veq è la tensione ai capi del voltmetro in assenza di carico

Veq = (n/N) Vo

e Req è la resistenza del circuito visto ai capi del voltmetro

R eq= [n(N-n)/N] R

La tensione ai capi del voltmetro è dunque

Vn= Vo { n / [N+n(N-n) (R/RV)] }

Ai fini dell'esperienza si proceda collegando l'alimentatore  alla collana di resistenze e si effettuino le misure  Vn con lo Strumento Universale  utilizzando i fondoscala 2 V e 10 V

Quindi si ripetano le misure con il voltmetro elettronico (Fluke).

Si riporti in grafico i valori di Vn in funzione di n.

Dal grafico deve risultare evidente quali misure sono effettuate con uno strumento caratterizzato da RV molto grande (>10  M

Si proceda poi  correggendo i valori misurati di tensione per l’effetto di perturbazione dello strumento. Per far questo occorre notare che nel caso dello Strumento Universale il valore di RV, per ciascun fondo scala utilizzato, è ricavabile dalla specifica costruttiva dello strumento

RV() =   20000  V fondo scala, (V)

Si riportino in grafico anche le misure corrette

V_ncorr= (Vn / N) [N+n(N-n)(R/RV)]

Si verifichi infine che i valori corretti risultano indipendenti sia dal tipo di strumento che dal fondo scala usato.

## II parte: misure di corrente e di potenza dissipata sul carico.

Si inserisca in serie al generatore di tensione una resistenza nota R0 = 470 . Quindi connetta in serie a questa resistenza prima lo strumento universale utilizzato come amperometro e poi una seconda resistenza di carico Rx. Si misuri il valore della corrente circolante I ed utilizzando il Fluke come voltmetro posto ai capi di Rx si misuri contemporaneamente la tensione V ai capi di essa.

Si cambi quindi  ripetutamente Rx  misurando ogni volta sia la tensione che la  corrente.  Si scelgano valori di Rx prima inferiori e poi superiori ad Ro. Si studi quindi il grafico dei valori sperimentali delle potenze dissipate sul carico W=V I  in funzione di Rx, al fine di identificare il valore di Rx per cui si ha il massimo di W. Si suggerisce di scegliere Vo = 10 V.