Corso di Laboratorio di Elettromagnetismo e Circuiti - A. A. 2011-2012

Esercitazione n.5

Studio di circuiti risonanti in regime impulsivo

1) Circuito RLC serie in regime impulsivo; uscita ai capi del resistore

Montare sulla basetta il circuito risonante:

Si consiglia di utilizzare i componenti con i seguenti valori:

L = 10 mH  RL = 40 

C = 4.7 nF

R = 100 od a scelta)

Si noti che l’induttore disponibile in laboratorio non ha un comportamento ideale; si puo’ considerare equivalente ad un induttore ideale in serie ad una resistenza RL.

Il generatore di segnale puo’ essere schematizzato col suo equivalente di Thevenin ed ha una resistenza interna RG = 50 

Utilizzare il generatore di segnale in configurazione onda quadra.

La condizione di sottosmorzamento del circuito e’:

α<ω0     con     α=RTOT2L    ;     ω0=1LC    ;      RTOT=R+RL+RG

Il segnale di tensione in uscita ai capi della resistenza ha la tipica forma di una oscillazione smorzata:

voutt=A⋅e−αt⋅sinβt             con        β=ω02−α2    pseudopulsazione del circuito ed A costante.

Misurare la posizione dei massimi relativi (e dei passaggi per zero) della tensione vout(t) e determinare da questi  e Confrontare i valori ottenuti con quelli “teorici” calcolati dai valori dei componenti.

2) Circuito RLC serie in regime impulsivo; uscita ai capi del condensatore

Studiare il segnale di tensione in uscita ai capi del condensatore del circuito del punto precedente.

Verificare qualitativamente che la forma d’onda ottenuta corrisponda a quella prevista.

3) Circuito RLC serie in regime impulsivo; passaggio dal regime sottosmorzato a quello sovrasmorzato (facoltativo)

Sostituire il resistore con un potenziometro da 10 kresistore variabile). Visualizzare sull’oscilloscopio la tensione ai capi di C; cambiare il valore della resistenza girando la manopola del potenziometro evidenziando qualitativamente il passaggio dal regime sottosmorzato (0) a quello sovrasmorzato (0).

Consigli pratici:

- Misurare sempre i valori dei componenti scelti utilizzando il ponte d’impedenze ed il mutimetro a disposizione in laboratorio. Questi sono i valori da usare per il calcolo “teorico” delle grandezze  che caratterizzano il circuito, come  od 0.

- Nell’effettuare le connessioni ricordarsi che i terminali “ground” dei due canali dell’oscilloscopio sono connessi internamente. Connettere il terminale “ground”  del generatore di segnali con il “ground” del circuito e con quello dell’oscilloscopio.