Esonero di Termodinamica ed Energetica

# A.A. 2003/04 – 1.12.2003

Una macchina termica scambia calore con due sorgenti a temperature T1 e T2 e utilizza come fluido termodinamico n moli di gas perfetto monoatomico compiendo un ciclo irreversibile composto dalle seguenti trasformazioni:

- un’espansione isoterma reversibile, alla temperatura T1, dal volume V1 al volume V2;

- un raffreddamento isocoro irreversibile fino alla temperatura T2, realizzato ponendo il gas a contatto termico con la sorgente T2;

- una compressione isoterma reversibile, alla temperatura T2, dal volume V2 al volume V1;

- una trasformazione isovolumica, adiabatica, irreversibile, relizzata eseguendo lavoro sul gas con un mulinello di capacità termica trascurabile fino a chiudere il ciclo.

Si calcoli:

  - il rendimento della macchina termica;

  - la variazione di entropia delle sorgenti per ogni ciclo della macchina;

## Soluzione

1) Per il calcolo del rendimento    η=LQass=Qass+QcedQass  è necessario calcolare le quantità di calore scambiate lungo il ciclo.

Trasformazione AB - Si tratta di un’isoterma reversibile di un gas perfetto a temperatura T1:

ΔUAB=0 e QAB=LAB=n R T1 ln (V2/V1) ; chiaramente  QAB=LAB>0 .

Trasformazione BC – E’ una trasformazione isocora (LBC= 0) irreversibile nella quale il gas è posto direttamente a contatto con la sorgente a temperatura T2:  QBC=ΔUBC=n CV(T-T1)< 0 .

Trasformazione CD - Si tratta di un’isoterma reversibile di un gas perfetto a temperatura T2:

ΔUCD=0 e QCD=LCD=n R T2 ln (V1/V2) ; chiaramente  QCD=LCD<0 .

Tasformazione DA – E’ una trasformazione a volume costante e adiabatica nella quale, mediante un mulinello, viene fatto sul gas un lavoro:	LDA=−ΔUDA=− n CV(T1-T2)>0  .

Ne segue:	Qass=QAB=n R T1 ln (V2/V1)

Qced=QBC+QCD=n CV(T-T1)+n R T2 ln (V1/V2)

Qass+Qced=n R T1−T ln (V2/V1)+n CV(T-T1)

e infine:	η=Qass+QcedQass=1−T2T11−CVR  ln (V2/V1) = 0,11.

2)  In AB, trasformazione isoterma reversibile: ΔS1=−ΔSABgas=−n R ln (V2/V1) ,

in BC, variazione  di entropia della sorgente:  ΔS2,BC=−QBCT2=-n CV(T2−T1)T2=n CVT1T2−1

in CD, trasformazione isoterma reversibile:   ΔS2,CD=−ΔSCDgas=−n R ln (V1/V2)   .

Ne segue:		ΔS1=−n R ln (V2/V1) = -53,78 cal / K

ΔS2=n CVT1T2−1+n R ln (V2/V1) = 63,71 cal / K

e infine:	ΔSsorg=ΔS1+ΔS2=n CVT1T2−1 = 9,93 cal / K.