Compito scritto di Elettricità e Magnetismo ed Elettromagnetismo                  24 Giugno 2004

Recupero I (II) esonero di Elettromagnetismo: esercizio C (D) in due ore

Prova scritta di Elettricità e Magnetismo: esercizi A e B in tre ore

Prova scritta di Elettromagnetismo: esercizi C e D in tre ore

Prova scritta di Elettricità e Magnetismo ed Elettromagnetismo: esercizi A, B e C in quattro ore

d

b

a

A) Si consideri un condensatore cilindrico di lunghezza h=12 cm con superficie cilindrica interna di raggio a=1.0 cm e superficie cilindrica esterna di raggio b=4.0 cm. La superficie cilindrica interna e' ricoperta da uno strato di dielettrico omogeneo ed isotropo di spessore d=1.0 cm e costante dielettrica r=3.0. Si assuma che la differenza tra la lunghezza h ed i raggi a e b sia sufficiente a consentire la usuale schematizzazione in cui il campo elettrico nell’intecapedine fra i due conduttori è radiale.

1) Si calcoli il valore della capacita’ del sistema.

2) Se la superficie cilindrica interna ha potenziale V0=5.0 kV rispetto a quella  esterna e da quest'ultima superficie viene emesso un elettrone (carica q = -1.6 10-19 C), ad esempio per effetto termoionico, con velocita' iniziale trascurabile, calcolare l'energia cinetica dell'elettrone quando questo raggiunge il dielettrico.

x

R

R/2

J

B) Un cilindro conduttore infinitamente lungo di raggio R=4.2 cm e permeabilita’ magnetica relativa pari ad uno ha una sezione che presenta due cavita’ uguali, infinitamente lunghe, e disposte come mostrato in figura. Il cilindro e’ percorso da una corrente parallela all’asse con verso uscente dal piano del foglio. La densita’ della corrente vale J = 25 A/m2 ed e’ uniforme su tutta la sezione del conduttore.

1) Calcolare l’espressione del campo di induzione magnetica B lungo i punti dell’asse x definito in figura a partire dall’asse del cilindro (x=0) e determinare per quali punti di tale asse B e’ nullo.

2) Si determini il valore di B per x1=2.2 cm e x2=6.2 cm.

3) Si determini l’espressione di B nel limite per cui x>>R.

θ

l

R

V

m

+

-

B

R

m

l

V



C) Un pendolo è costituito da una pallina metallica di massa m=120 g appesa ad una barretta conduttrice rigida, di lunghezza l=85.0 cm, di massa (e quindi momento di inerzia) e resistenza trascurabili. La pallina striscia senza attriti su una guida metallica circolare di resistenza trascurabile, chiudendo così il circuito elettrico costituito da un generatore di f.e.m., V=30.0 volt, una resistenza R=20.0 Ω e il pendolo stesso, tutti disposti in serie tra loro. Il pendolo è immerso in un campo magnetico uniforme, di induzione magnetica B=0.500 T, diretto perpendicolarmente al piano di oscillazione (entrante nel foglio). Si determini:

1) la forza magnetica per unità di lunghezza agente sulla barretta pendolo, in funzione della sua velocità angolare;

2) l’angolo θ0 della posizione di equilibrio del pendolo;

3) l’equazione differenziale che descrive il moto del pendolo.

D) Un circuito magnetico è composto da un pezzo a forma di U e da una sbarretta posta come in figura. Il pezzo a U è fatto di un materiale con alta costante di permeabilità magnetica  e su di esso sono avvolte N=20 spire in cui scorre una corrente costante /=5.00 A nel verso indicato in figura. La sua sezione trasversale è un rettangolo di area S = 0.10 cm2

La sbarretta è fatta dello stesso materiale e ha la stessa sezione trasversale. La lunghezza totale del circuito formato dal pezzo ad U e dalla lunghezza della sbarretta è L=0.50 m (S 1/2 << L)

1) Determinare il campo magnetico Ho all'interno del magnete quando la barretta è in contatto con il pezzo ad U

Facendo l'ipotesi di uno spostamento x << L della sbarretta dai poli A e B del pezzo a U, determinare:

2) Le espressioni del modulo del campo magnetico H all’interno del materiale magnetico e nello spazio vuoto x.

3) Le espressioni dell’energia magnetica nelle due condizioni rappresentate in figura.

4) Il valore del modulo della forza che occorre esercitare nella direzione x per staccare inizialmente la sbarretta, cioè nel caso in cui x =0.

Soluzione A)

- Il sistema può essere descritto come composto da due condensatori cilindrici in serie. Il condensatore più interno ha capacità

C1=2πεrε0hln[a+da]

mentre il condensatore più esterno ha capacità

C2=2πε0hln[b(a+d)]

Quindi la capacità complessiva del sistema (usando la regola della somma degli inversi) è

CTOT=2πεrε0hεrln[b(a+d)]+ln[a+da]=7.2pF

- Il valore dell’energia cinetica dell’elettrone quando raggiunge il dielettrico puo’ essere ottenuto facilmente dalla corrispondente variazione di energia potenziale. Il campo elettrostatico è diretto radialmente e, nella zona in cui la distanza r dall’asse di simmetria  del sistema è tale che (a+d)<r<b, ha modulo

E(r)=CTOTV0(2πε0hr)

[Questo si puo’ verificare facilmente sfruttando il fatto che (nell’approssimazione

suggerita) il sistema ha simmetria cilindrica ed applicando il teorema di Gauss: per il

sistema qui considerato la carica totale Q all’interno di una superficie cilindrica di Gauss

di raggio r, con r tale che (a+d)<r<b,  è Q=CTOTV0]

Da questo si deduce che l’energia cinetica dell’elettrone quando raggiunge il dielettrico è

Kf=12mv2=−e[V(b)−V(a+d)] =eCTOTV02πε0hlnba+d=6.0 10-16 J

Soluzione B)

1) L’espressione di B puo’ essere trovata considerando i contributi separati di un cilindro di raggio R percorso da una corrente di densita’ J (B1) e di due cavita’ cilindriche percorse da una corrente di densita’ −J (B2). Il contributo di queste ultime ha la stessa espressione per x<R e x>R.



x

R



B1

B2

R/2

2π l B2=μ0 J π R222cosα,   dove cosα=xl e l=x2+(R/2)2,

da cui B2=−14μ0 J R2x2+(R/2)2x. Il contributo del cilindro di raggio R

e’, per x>R,  B1=μ02JR2x e , per x>R,  B1=μ02J x.

Si ha allora x<R B=μ0 J x24x2−R24x2+R2,  B (x=2.2 cm)=1.6 10-8 T e B (x=6.2 cm)=2.5 10-7 T.

2) Il limite per x>>R da’ il risultato aspettato per un filo infinito percorso da corrente i=J πR2/2, ovvero B=μ0J R24x.

Soluzione C)

Per calcolare la forza magnetica si deve vedere la corrente che circola nel circuito:

i=1RV−ddtφB=1RV−ddtBl2ωdt2=VR−Bl2ω2R

valori positivi di i corrispondono ad una corrente che circola in senso orario.

Essendo B ed l perpendicolari tra loro, la forza è complanare al circuito e diretta perpendicolarmente rispetto la barretta (verso sinistra per valori positivi). Il suo modulo per unità di lunghezza è dato da: Fl=BRV−Bl2ω2=0.02530−0.181ω N/m.

Per calcolare la posizione di equilibrio si devono considerare i momenti della forza gravitazionale e della forza magnetica (con ω=0) rispetto all’asse di rotazione della barretta. Per θ>0 il momento della forza gravitazionale è uscente dal foglio mentre per valori positivi della forza magnetica il suo momento è entrante nel foglio, quindi si ha:

mglsinθ0−0lVBRxdx=0      =>     mglsinθ0−VBl22R=0

da cui segue:

θ0=arcsinVBl2mgR=arcsin0.271=15.7°

L’equazione differenziale che descrive il moto del pendolo è data da: Mg+Mf=Idωdt, dove Mg ed Mf sono rispettivamente i momenti della forza magnetica e gravitazionale, mentre I è il momento d’inerzia del pendolo e quindi in pratica della pallina. Facendo attenzione ai segni (per dωdt>0 il momento è entrante nel foglio) l’equazione precedente diventa:

Idωdt=−mglsinθ+0lV−ωBl22BRxdx       =>      ml2d2θdt2+B2l44Rdθdt+mglsinθ−VBl22R=0

Soluzione D)

Essendo la permeabilità  magnetica grande rispetto a quella dell’aria, supporremo che tutte le linee di forza di B siano confinate nel materiale magnetico e |B| sia costante in ogni punto interno.

Consideriamo allora un cammino chiuso di lunghezza L, interno  al materiale che sia concatenato con le N spire. Scriviamo allora :

L Ho  dl = Ho  L= N I

Dedurremo allora

H0= NI/L = 200  A spire/m

2) Nel caso in cui la sbarretta è stata allontanata di x, essendo x<<l, supporremo ancora che il flusso disperso del vettore B sia trascurabile ed avremo quindi:

L H  dl = 2 Ha x + Hf L= N I

essendo Ha ed Hf i campi magnetici nell’aria e nel magnete rispettivamente.

Imponendo poi le condizioni alla separazione aria-materiale magnetico

Ba=Bf  ovvero  Hf = o/ Ha

si ha

Ha = N I / [2 x + (o / )L]

Hf = N I / [2 x ( / ) + L]

3) L’energia magnetica totale è ottenuta integrando la densità d’energia  distribuita in tutto il volume ove il campo magnetico è diverso da zero.

Quando la barretta  è in contatto con iI  pezzo ad U, detto V il volume del magnete, si ha :

U (x =0) =  ferro  Ho2/2 dV = [N I)2 S] / [2 L]

U (x) = ferro  Hf2/2 dV + aria  (Ha2/2) S dx’ = Hf2 S L /2  + Ha2 S x

Sostituendo nella formula precedente l’espressioni esplicite di Hf e Ha, otteniamo:

U (x) = (1/2) [N I)2 S ] / [2 x ( / ) + L]

- Il calcolo della forza  esercitata è immediato se ricordiamo che il sistema è connesso ad un generatore esterno che mantiene costante la corrente I. In tal caso avremo :

|F| = dU(x) /dx =  (1/4) [N I)2 S ] / [ (o /2  ) L + x ] 2

Per x=0 abbiamo  allora |F|=0.96 N